汽车CAN总线

一、技术特点：

多主架构（Multi-Master）：无主从之分，任何节点都可以主动发送数据（数据包发送）

消息导向（Message-Oriented）：不关心发送对象，只关心发送内容（ID数据标记）

非破坏性仲裁：多节点同时发送，ID大让小（按优先级处理）

强大的错误处理：错误检测能力覆盖率超过99.99%（保障车辆安全）、

二、物理层

1、高数CAN（ISO 11898-2）是汽车上用德最多的物理层标准

2、采用差分信号进行信号传输,抗干扰能力强，外界干扰通常是共模的，差分接收时会被抵消CAN_H（2.75V~4.5V，典型值3.5V）和CAN_L（0.5V~2.25V，典型值1.5V），显性电平（CAN_H=3.5V/CAN_L=1.5V/Vdiff=2.0V）,隐性电平（CAN_H= 2.5V/CAN_L=2.5V/Vdiff=0V），共模信号Vcom=(CAN_H+CAN_L)/2=2.5V